ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат Курортного района

Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв»

на 2019-2021 годы

Генеральный директор ООО «Инженерный Центр «Протон»

Белый А.Г.

(Подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица), и печать юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Директор ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв»

Умеренков В.И.

(должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации, заказавшей проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица

2018 г.

Оглавление

1.1	Реквизиты предприятия и основные сведения об организации	2

1.2	Сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов	4

1.3	Сведения о приборах учета топливно-энергетических ресурсов и воды	5

2.	Мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов на предприятии	6

2.1	Мероприятия по экономии электрической энергии	6

2.1.1	Замена ламп освещения на лампы диодного освещения	6

2.1.2	Установка датчиков движения и освещенности	6

2.2	Мероприятия по экономии тепловой энергии	7

2.2.1	Установка отражающих экранов за регистрами и радиаторами отопления в зданиях и помещениях учреждения	7

2.2.2	Промывка внутренних систем отопления в учреждении	7

2.3	Мероприятия по экономии воды	8

2.3.1	Наладка сантехнического оборудования	8

2.4	Сводный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности	9

3.	Приложение №1 Общие сведения о Программе энергосбережения	11

4.	Приложение№2 Сведения о целевых показателях программы	12

5.	Приложение № 3 Перечень мероприятий Программы энергосбережения на 2019-2021 г.г.	13

6.	Приложение № 4 Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения	16

7.	Приложение №5 Отчет о реализации мероприятий Программы энергосбережения	19

8.	Пояснительная записка к настоящей программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности и по заполнению отчетных форм (приложений) 4 и 5	22

9.	Используемая литература	23

- Исходные данные к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019-2021 год

# Реквизиты предприятия и основные сведения об организации

Полное наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв»

- Юридический адрес: 197706, СПб, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 356, лит. А

- Фактический адрес: 197706, СПб, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 356, лит. А

- телефон организации: +7(812) 4373460;

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение;

Реквизиты:

ИНН 7827001564; БИК 044030001; КПП 784301001;  ОКПО  27431857;  ОКОГУ  23280;                               ОКАТО  40281520000;  ОКВЭД  80.21.2  80.10.3;  ОКОПФ 72;  ОКФС 13.

Лицевой счет 0571039 в Комитете финансов Санкт-Петербурга

Банк: Северо-Западный Банк России по СПб г.СПб

Р/с № 40601810200003000000 Северо-Западный ГУ Банка России по СПб г. СПб.

КБК 855 113 02992 02 0300 130

- директор – Умеренков Владимир Иванович;

- Ответственный за техническое состояние – заместитель директора по АХЧ Путятин Станислав Андреевич;

- Ответственный за энергетическое хозяйство – заместитель директора по АХЧ Путятин Станислав Андреевич.

Сведения о численности работников учреждения представлены в таблице.

Сведения о численности работников учреждения

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работники предприятия | 162 | 162 | 162 | 175 | 179 |

# Сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов

Для нормального функционирования ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» потребляет следующие виды ресурсов: электрическую энергию, тепловую энергию, моторное топливо, холодную воду.

- Динамика потребления энергетических ресурсов за период 2013-2017 гг. представлена в таблице ниже.

- За базовый год принят 2017 год.

| Наименование | Ед. измерения | Динамика потребления энергоресурсов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Потребление электрической энергии | тыс. кВт*ч | 158,2 | 188,2 | 188 | 175 | 805 |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | 952 | 845 | 845 | 830 | 1146 |
| Потребление моторного топлива | тыс. тонн | 55,5 | 57,9 | 60,6 | 59,4 | 60,3 |
| Потребление воды | тыс. м3 | 14,8 | 18,2 | 18,2 | 17,5 | 19,2 |

# Сведения о приборах учета топливно-энергетических ресурсов и воды

В ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» организован коммерческий учет потребления энергетических ресурсов.

| Энергетический ресурс | Кол-во, шт. | Тип прибора (марка) | Класс точности | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | 1 | СЕ 301 | 1,0 | ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» |
| Тепловая энергия | 1 | ВКТ-7-0,3 | A | ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» |
| Холодная вода | 1 | ELSER | B | ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» |

- Расчет за потребленные энергоресурсы производится по показаниям приборов коммерческого учета. Приборы соответствует всем установленным требованиям.

# Мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов на предприятии

# Мероприятия по экономии электрической энергии

### Замена ламп освещения на лампы диодного освещения

Замена ламп на диодные позволяет значительно снизить расход электрической энергии на цели освещения.

Экономия электроэнергии при замене ламп на диодное освещение

| Мероприятие | Затраты, тыс. руб. | Годовая экономия, тыс. кВт*час | Экономия в тыс. руб. | Срок окупаемости, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка диодного освещения | 150,0 | 12,5 | 71,3 | 2,1 |

### Установка датчиков движения и освещенности

Установка датчиков движения и освещенности позволит значительно снизить потребление электрической энергии на цели освещения.

Затраты на внедрение данного мероприятия составляют ориентировочно – 95,0 тыс. руб.

Годовая экономия электрической энергии на нужды освещения при установке датчиков движения, по экспертной оценке, составляет в 3-8% – 8,6 тыс. кВт.ч., стоимостью 49,0 тыс. руб. в год.

Экономия электроэнергии при установке датчиков движения

| Мероприятие | Затраты, тыс. руб. | Годовая экономия, тыс. кВт*час | Экономия в тыс. руб. | Срок окупаемости, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка датчиков движения и освещенности | 95,0 | 8,6 | 49,0 | 1,9 |

# Мероприятия по экономии тепловой энергии

### Установка отражающих экранов за регистрами и радиаторами отопления в зданиях и помещениях учреждения

Из опыта внедрения минимальная экономия тепловой энергии за счет внедрения мероприятия по установке отражающих экранов за радиаторами отопления (регистрами отопления) будет составлять 3% -10 % от суммарного потребления тепла.

Схема установки отражающего экрана представлена на рисунке ниже.

- Схема установки отражающего экрана за радиатором отопления

Экономия тепловой энергии в результате установки теплоотражающих экранов за регистрами и радиаторами отопления

| Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Годовая экономия в натуральном выражении, Гкал | Экономия в денежном выражении, тыс. руб | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка отражающих экранов за регистрами и радиаторами отопления | 130,0 | 35,3 | 67,1 | 1,9 |

### Промывка внутренних систем отопления в учреждении

Регулярная промывка внутренних систем отопления зданий является эффективным типовым энергосберегающим мероприятием, которое позволяет снизить потребление тепловой энергии от 1 до 5% от потребляемой тепловой энергии, а также способствует повышению надежности теплоснабжения.

Сводные данные по экономии тепловой энергии в результате промывки внутренних систем отопления на предприятии приведены в таблице ниже.

Сводная таблица расчета экономии

| Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Экономия в натуральном выражении, Гкал | Экономия в денежном выражении, тыс. руб | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промывка трубопровода внутренних систем отопления | 110,0 | 42,6 | 80,9 | 1,4 |

# Мероприятия по экономии воды

### Наладка сантехнического оборудования

Ревизия сантехнического оборудования в местах общего пользования (туалетах, умывальниках, душевых) позволит устранить подтекания воды, более эффективно использовать холодную воду, экономить потребление воды.

Наладка сантехнического оборудования: смена прокладок у водозаборной и водозапорной арматуры, набивка сальников у водозаборной и водозапорной арматуры, другие сантехнические мероприятия позволяют экономить до 10% холодной воды от общего потребления по организации за год.

| Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Экономия в натуральном выражении, тыс. м3 | Экономия в денежном выражении, тыс. руб | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наладка сантехнического оборудования | 95,0 | 1,4 | 53,2 | 1,8 |

# Сводный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

| Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий |  | годовая экономия ТЭР (план) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты | в натуральном выражении | ед. изме-рения | в стоимост-ном выражении (тыс. руб.) | Средний срок окупаемости | предполагаемый срок внедрения |
| По электрической энергии | 245,0 | 21,1 | тыс. кВт·ч | 120,3 | 2,0 | - |
| Замена ламп накаливания на диодные | 150,0 | 12,5 | тыс. кВт·ч | 71,3 | 2,1 | 2019 |
| Установка датчиков движения в помещениях, проходах с низкой посещаемостью | 95,0 | 8,6 | тыс. кВт·ч | 49,0 | 1,9 | 2019 |
| По тепловой энергии | 240,0 | 77,9 | Гкал | 148,0 | 1,6 | - |
| Установка отражающих экранов за регистрами и радиаторами отопления | 130,0 | 35,3 | Гкал | 67,1 | 1,9 | 2019 |
| Промывка трубопровода внутренних систем отопления | 110,0 | 42,6 | Гкал | 80,9 | 1,4 | 2019 |
| По воде | 95,0 | 1,4 | тыс. м3 | 53,2 | 1,8 | - |
| Наладка сантехнического оборудования | 95,0 | 1,4 | тыс. м3 | 53,2 | 1,8 | 2019 |
| ИТОГО ПО ВСЕМ: | 580,0 | - | - | 321,5 | 1,8 | 2019 |

Годовой потенциал энергосбережения ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв»:

По электрической энергии – 21,1 тыс. кВт·ч в год;

По тепловой энергии – 77,9 Гкал;

По воде – 1,4 тыс. м3;

Суммарная годовая экономия в финансовом выражении при реализации предложенных мероприятий может составить 321,5 тыс. руб.

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий составит ориентировочно 580,0 тыс. руб.  Средний срок простой окупаемости по всему комплексу мероприятий – 1,8 г.

# Приложение №1 Общие сведения о Программе энергосбережения

Приложение № 1

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв»

| Полное наименование организации | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Постановление Правительства Российской Федерации № 1225 от 31.12.2009 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Разработчик программы | ООО «Инженерный Центр «Протон» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация и сотрудники ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв», подрядные организации |
| Цели программы | Уменьшение затрат при получении, использовании и передаче топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи программы | Эффективное планирование и реализация мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности |
| Целевые показатели программы | Уменьшение затрат на потребление энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении |
| Сроки реализации программы | 3 года |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Собственные ресурсы ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» |
| Планируемые результаты реализации программы | Уменьшение затрат на энергетические ресурсы в течение 3 лет минимум на 9% |

# Приложение№2 Сведения о целевых показателях программы

Приложение № 2

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № | Наименование показателя программы | Единица измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Уменьшение потребления электрической энергии | тыс. Квт*ч | -21,1 |  |  |  |
| 2 | Уменьшение потребления тепловой энергии | Гкал | -77,9 |  |  |  |
| 3 | Уменьшение потребления холодной воды | тыс. м3 | -1,4 |  |  |  |

# Приложение № 3 Перечень мероприятий Программы энергосбережения на 2019-2021 г.г.

Приложение № 3

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2019-2021

|  | Наименование мероприятия программы | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое |  | Экономия ТЭР |  |  |  |  | Экономия ТЭР |  |  |
|  |  | Финансовое |  |  |  |  | обеспечение |  |  |  |  | Финансовое |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  | обеспечение |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  | мероприятий |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |
|  |  | мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. руб |  |  |  |  | Тыс. руб |  |  |  |  | Тыс. руб |
|  |  |  |  | Кол-во | Ед. Изм. |  |  |  | Кол-во | Ед. Изм. |  |  |  | Кол-во | Ед. Изм. |  |
|  |  | источник | Объем |  |  |  | источник | Объем |  |  |  | источник | Объем |  |  |  |
|  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Замена ламп накаливания на диодное освещение | Бюджет | 150,0 | 12,5 | Тыс Квт*ч | 71,3 | - | - | 12,5 | Тыс Квт*ч | 71,3 | - | - |  |  |  |
| 2 | Установка датчиков движения и освещенности | Бюджет | 95,0 | 8,6 | Тыс Квт*ч | 49,0 | - | - | 8,6 | Тыс Квт*ч | 49,0 | - | - |  |  |  |
| Итого по мероприятиям экономии электрической энергии |  |  | 245,0 | 21,1 | Тыс Квт*ч | 120,3 | - | - | 21,1 | Тыс Квт*ч | 120,3 | - | - | 21,1 | Тыс Квт*ч | 120,3 |
| 3 | Установка отражающих экранов за регистрами и радиаторами отопления | Бюджет | 130,0 | 35,3 | Гкал | 67,1 | - | - | 35,3 | Гкал | 67,1 | - | - | 35,3 | Гкал | 67,1 |
| 4 | Промывка трубопровода внутренних систем отопления | Бюджет | 110,0 | 42,6 | Гкал | 80,9 | - | - | 42,6 | Гкал | 80,9 | - | - | 42,6 | Гкал | 80,9 |
| Итого по мероприятиям экономии тепловой энергии |  |  | 240,0 | 77,9 | Гкал | 148,0 | - | - | 77,9 | Гкал | 148,0 | - | - | 77,9 | Гкал | 148,0 |
| 5 | Наладка сантехнического оборудования | Бюджет | 95,0 | 1,4 | тыс. м3 | 53,2 | - | - | 1,4 | тыс. м3 | 53,2 | - | - | 1,4 | тыс. м3 | 53,2 |
| Итого по мероприятиям экономии холодной воды |  |  | 95,0 | 1,4 | тыс. м3 | 53,2 | - | - | 1,4 | тыс. м3 | 53,2 | - | - | 1,4 | тыс. м3 | 53,2 |
| Всего по мероприятиям |  |  | 580,0 | х | х | 321,5 | х | х | х | х | 321,5 | х | х | х | х | 321,5 |

# Приложение № 4 Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения

Приложение № 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 01 января 2020г.                  Дата

Наименование организации

ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв»

| № | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уменьшение потребления электрической энергии | Тыс. квт*ч | -21,1 |  |  |
| 2 | Уменьшение потребления тепловой энергии | Гкал | -77,9 |  |  |
| 3 | Уменьшение потребления холодной воды | Тыс. м3 | -1,4 |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор __________________ (______________)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

Зам. директора по АХЧ  ________________________________________(_______________)

Руководитель финансово-экономической

Службы (уполномоченное лицо)

Гл. бухгалтер                       ______________________________________(________________)

«___» _____________ 20

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 01 января 2021г.                  Дата

Наименование организации

ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв»

| № | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уменьшение потребления электрической энергии | Тыс. квт*ч | -21,1 |  |  |
| 2 | Уменьшение потребления тепловой энергии | Гкал | -77,9 |  |  |
| 3 | Уменьшение потребления холодной воды | Тыс. м3 | -1,4 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

___________________________________________________________________(______________)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

Зам. директора по АХЧ    _____________________________________________(______________)

Руководитель финансово-экономической

Службы (уполномоченное лицо)

Гл. бухгалтер                       ____________________________________________(_______________)

«___» _____________ 20

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 01 января 2022г.                  Дата

Наименование организации

ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв»

| № | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уменьшение потребления электрической энергии | Тыс. квт*ч | -21,1 |  |  |
| 2 | Уменьшение потребления тепловой энергии | Гкал | -77,9 |  |  |
| 3 | Уменьшение потребления холодной воды | Тыс. м3 | -1,4 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

___________________________________________________________________(______________)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

Зам. директора по АХЧ _____________________________________________(______________)

Руководитель финансово-экономической

Службы (уполномоченное лицо)

Гл. бухгалтер                       ____________________________________________(_______________)

«___» _____________ 20

# Приложение №5 Отчет о реализации мероприятий Программы энергосбережения

Приложение № 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 01 января 2022г. Дата КОДЫ

Наименование организации

ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв»

| № | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов за 3 года (2018-2020) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В стоимостном выражении |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб |  |  |
|  |  | Источник | Объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Ед. измерения | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Замена ламп освещения на диодные | Бюджет | 150,0 |  |  | 12,5 |  |  | Тыс. Квт*ч | 71,3 |  |  |
| 2 | Установка датчиков движения и освещенности | Бюджет | 95,0 |  |  | 8,6 |  |  | Тыс. Квт*ч | 49,0 |  |  |
| Итого по экономии электрической энергии |  | х | 245,0 |  |  | 21,1 |  | х | Тыс. Квт*ч | 120,3 |  |  |
| 3 | Установка отражающих экранов за регистрами и радиаторами отопления | Бюджет | 130,0 |  |  | 35,3 |  |  | Гкал | 67,1 |  |  |
| 4 | Промывка трубопровода внутренних систем отопления | Бюджет | 110,0 |  |  | 42,6 |  |  | Гкал | 80,9 |  |  |
| Итого по экономии тепловой энергии |  | х | 240,0 |  |  | 77,9 |  |  | Гкал | 148,0 |  |  |
| 5 | Наладка сантехнического оборудования | Бюджет | 95,0 |  |  | 1,4 |  |  | тыс. м3 | 53,2 |  |  |
| Итого по экономии холодной воды |  | х | 95,0 |  |  | 1,4 |  |  | тыс. м3 | 53,2 |  |  |
| Всего по мероприятиям за 3 года |  | х | 580,0 |  |  | х | х | х | х | 321,5 |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации |  |  | х | х | х | х |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

программы

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

_________________________________________________________________________(_________________)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

Зам. директора по АХЧ ______________________________________________________(_________________)

Руководитель финансово-экономической

Службы (уполномоченное лицо)

Гл. бухгалтер             ______________________________________________________(_________________)

«___» _____________ 20

# Пояснительная записка к настоящей программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности и по заполнению отчетных форм (приложений) 4 и 5

Базовым годом для расчета будущего уменьшения затрат на топливно-энергетические ресурсы принят 2017 год.

Стоимость указанных мероприятий рассчитана в ценах 2018 года.

При расчете величины будущей экономии отдельного вида энергетического ресурса (электричества, тепловой энергии и холодной воды) были приняты тарифы 2018 года.

Значение целевых показателей планируемого уменьшения затрат на топливно-энергетические ресурсы указано без учета инфляции будущих лет.

Повышение тарифов в 2019-2021 годах, уровень инфляции в Российской Федерации (уровень значения, которых невозможно предсказать) значительно повлияет на расчетные цифры программы.

Отчет по реализации отдельного года программы (форма 4) заполняется в начале года, который следует за годом после начала выполнения программы энергосбережения. В графу фактические значения экономии топливно-энергетических ресурсов вносятся данные об уменьшении потребления по сравнению с базовым 2017 годом.

Отчет по реализации всей программы (форма 5) заполняется в начале 2022 года. В графу фактические значения экономии топливно-энергетических ресурсов вносятся суммарные значения об уменьшении потребления по сравнению с базовым 2017 годом (уменьшение за 3 года).

# Используемая литература

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. – М.: ЗАО «Роскоммунэнерго», 2003.

- Методика № 2-ОЭ-Э проведения энергетических экспресс-обследований промышленных предприятий, административных, общественных зданий и экспертный под-счёт «потенциала энергосбережения». – СПб.: ГУ «ЛЕНГОСЭНЕГОНАДЗОР», 2000.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

- Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. ГОСТ Р 51749-2001.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных. Утверждена приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 323.

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. – М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004.

- СНиП 2.04.07-86*.  Тепловые сети. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП,
 1994.

- СНиП II-35-76*. Котельные установки. – М.: Стройиздат, 1977 (С изменениями № 1 от 11.09.1997 г.).

- СНиП 23-01-99.  Строительная климатология. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2000.

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных отопительных предприятий. – М.:АКХ им. К.Д. Памфилова, 1994.

- Источники теплоснабжения и их режимы работы учебное пособие.
В. И. Субботин – Иваново, Ивановский Государственный Энергетический Университет 2005.

- Работа ТЭЦ в объединенных энергосистемах. – М.: Энергия 1976.

- СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998.

- РД 34.09.255-97 Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях.

- Мониторинг использования энергоносителей в промышленности. Учебное пособие. – Завадский В. Г., Игольницин М. Н., Дзекцер Н. Н., СПб: ПЭИПК, 2005.

- Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов.- Под общей редакцией д.т.н. О.Л.Данилова, П.А.Костюченко, 2006.

- «Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, М.,2002

- СНиП 23-02-2003.  Тепловая защита зданий.

- «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве»  В.А. Комков, Н.С. Тимахова